MVX10透射光明场观察步骤

主开关：拨到“I”

插上电源，打开主开关

光强调节钮：调节亮度

按下LBD滤色片按钮                  LBD滤色片旋钮

光路选择钮

选择目镜观察光路

样品夹

把样本放于载物台

底座照明选择

将1x物镜转进光路

物镜转换器

变倍选择

粗/微调焦旋钮

对样品聚焦

调节瞳间距                              双目观察筒

调节屈光度                            屈光度调节环

将所需物镜转进光路，聚焦样品

孔径光阑调节                             孔径光阑调节环

选择内置ND滤色片                        ND滤色片按钮

调节光强                                    光强调节钮

开始观察